Adresszeile Architekturbüro

Datum

Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten


Leistungsbeschreibung
RÖBEN BARI
Stand 10.03.2017
Bauvorhaben:
________________________________________________________
Baustelle:
________________________________________________________

Bauherr:
________________________________________________________


Name
Tel.


________________________________________________________


Straße
PLZ/Ort

Planung:
________________________________________________________


Name
Tel.


________________________________________________________


Straße
PLZ/Ort

Bauleitung:
________________________________________________________


Name
Tel.


________________________________________________________


Straße
PLZ/Ort

Angebotsabgabe/
______________________________
Submissionstermin:

Abgabeort:
______________________________

Baubeginn:
__________KW 20_______________

Fertigstellung:
__________KW 20_______________


Bieter:
Nach Prüfung:
Angebotssumme netto:
€ _______________
€ _______________

_______ % MwSt.
€ _______________
€ _______________

Angebotssumme brutto:
€ _______________
€ _______________

_____________________________
_____________________________

Ort und Datum

Ort und Datum

_____________________________
_____________________________

Stempel und Unterschrift des Bieters
Stempel und Unterschrift des Prüfers
Als Bestandteile des Vertrages gelten:
1) Das nachstehende Leistungsverzeichnis

2) Die neuesten Fassungen aller im Vertrag genannten DIN-Normen
3) VOB in allen Teilen, wie nachstehend

VOB Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960

VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961

VOB Teil C Technische Vorschriften für Bauleistungen

DIN 18338 Dachdeckerarbeiten

DIN 18334 Zimmerarbeiten

DIN 18339 Klempnerarbeiten

4) Weitere Normen, z.B.:
DIN EN 1304 Tondachziegel für überlappende Verlegung

DIN 1055 Lastenannahmen im Hochbau

DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau

DIN 68800 Holzschutz im Hochbau

DIN 68365 Bauholz für Zimmererarbeiten

5) Die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks

6) Die Richtlinien für die Ausführungen von Metalldächern, Außenwandbekleidungen und Bauklempnerarbeiten

7) Die Fachregeln des deutschen Zimmerhandwerks

8) Sonstige einschlägige technische und baupolizeiliche Bestimmungen sowie die Unfallverhütungsvorschriften

9) Die Vorschriften der jeweiligen Herstellerwerke in der jeweils zum Verlegezeitpunkt gültigen Fassung.

10) Die nachfolgenden besonderen Vertragsbedingungen als auch nachfolgende Vormerkungen

Besondere Vertragsbedingungen:

Vorbemerkungen:
1) Die Kenntnis der Baustelle ist Voraussetzung für die Ausarbeitung und Preisgestaltung des Angebotes.
2) Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit Bauleitung, Zimmermann, Klempner und gegebenenfalls weiteren Gewerken so abzusprechen, so dass ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.

3) Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d. h., Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind, soweit es sich nicht um Nebenleistungen nach VOB handelt.

4) Die Mitbenutzung vorhandener Maschinen, Geräte und Einrichtungen anderer Unternehmer ist vom Auftragnehmer gesondert mit diesen zu vereinbaren.

5) Die Nutzung vorhandener Wasser-, Strom- und Druckluftanschlüsse wird

O   nach Verbrauch abgerechnet

O   vom Bauherrn kostenlos gestellt

O   mit einer Pauschalsumme von _______ ‰ der Angebotssumme angesetzt

6) Sämtliche Materialien müssen miteinander unbedenklich verarbeitbar und verträglich sein (elektrolytische Spannungsreihe, Bitumen-Korrosion etc.).
7) Sämtliches Zubehör und Sonderziegel müssen vom selben Herstellerwerk wie der Flächenziegel verwendet werden, um Funktion, Passform und Farbe zu garantieren. Vor dem Eindecken sind die Farben der Ziegel zu prüfen und gegebenenfalls durch Quermischen auszugleichen.

8) Sollte ein anderes Fabrikat als die Richtqualität angeboten werden, ist vom Bieter die Gleich​wertigkeit nachzuweisen.

Architektenvermerk:
Die Angaben im Leistungsverzeichnis sind zu überprüfen, wenn erforderlich, objektgebunden abzustimmen, gegebenenfalls zu ergänzen.
Alle Angaben sind als Empfehlung anzusehen und sind rechtlich gesehen unverbindlich.

Dachform:
O   Satteldach

O   Walmdach

O   Pultdach

O   Krüppel-Walmdach

O   Umdeckung
O   Neudeckung

Dachneigung:
______________

Trauflänge:
______________

Sparrenlänge:
______________

Traufhöhe:
______________

Dachfläche:
______________

1. Dachdeckungsarbeiten
1.1. Schalung und Lattung
1.1.1. Aufschieblinge
an der Traufe aus keilförmig zugeschnittenem Nadelholz Güteklasse II – III,

Keil in die Dachfläche einlaufend in einer Länge von ca. _______ m,
Querschnitt an der vorderen Traufkante ca. _______ x _______ mm.

Liefern und handwerksgerechtes Aufbringen auf die Sparren.

Die Befestigung hat durch korrosionsgeschützte _____ mm Drahtstifte zu erfolgen.


1 Stück
……….
……….

1.1.2. Dachschalung
Liefern und Aufbringen einer Dachschalung,

Zuordnung der Sortierklassen nach DIN 4047-1 zu Festigkeitsklassen nach DIN EN 338 Güteklasse S 10 / C 24, Holzschutz nach DIN 68800-1 und Merkblatt für Holz und Holzwerkstoffe in den FR des DDH

Stärke ca. ______________ mm, mittlere Brettbreite ______________ cm.

Befestigung mit Verbindungsmitteln, die einen Korrosionsschutz von mindestens 12µm (Fe/Zn-Verzinkung) besitzen.

1 m²
……….
……….

1.1.3. Dachschalung für Gauben
Schalung von Kleinflächen.
Leistungsbeschreibung wie Pos. 2, jedoch Kleinfläche/Stück ca. ___________ m²
O    Dreiecks-Gaube
O    Schlepp-Gaube

O    Dachhäuschen als


O    Satteldach-Gaube


O    Walmdach-Gaube


1 m²
……….
……….

1.1.4. Kehlausbildung
Ausbildung der Kehlen.
Einpassen und Zuschneiden der Schalbretter auf Gehrung einschließlich Materialverschnitt.


1 m
……….
……….

1.1.5. Gratausbildung
Ausbildung der Grate.

Einpassen und Zuschneiden der Schalbretter auf Gehrung einschließlich Materialverschnitt unter Berücksichtigung der in DIN 4108 geforderten uneingeengten Lüftungsquerschnitte.


1 m
……….
……….

1.1.6. Schräge Eckausbildung
Ausbildung eines schrägen Ortgangs.

Zuschneiden der Schalbretter entsprechend der örtlichen Gegebenheiten.


1 m
……….
……….

1.1.7. Nut- und Federschalung
Liefern und Aufbringen einer Nut- und Federschalung _______ mm dick.

O    im Traufbereich

O    im Ortgangbereich

O    im Bereich der gesamten Dachfläche

Die Schalung hat mindestens 3 cm unterhalb des Firstscheitelpunktes zu enden.


1 m²
……….
……….

1.1.8. Unterdeckung
O    überlappt verfalzt

O    verschweißt / verklebt / nahtgesichert

O    naht- und perforationsgesichert

Fabrikat ____________________________ oder gleichwertig,
angebotenes Fabrikat ________________________________

mit einer Lage ________________________________ liefern,

mit mind. 100 mm Nahtüberdeckung auf der Dachschalung verlegen und im Nahtbereich mit korrosionsgeschützten Dachpappstiften ______ / ______ oberseitig befestigen. Vordeckung muss wie die Schalung mind. 3 cm unterhalb des Firstscheitelpunktes enden.

Die Vordeckung muss an allen aufgehenden Bauteilen mind. 15 cm hochgezogen werden.

Unterdeckbahn mit mind. 100 mm Höhenüberdeckung (Werksangabe beachten) liefern und aufbringen.
An aufgehenden Bauteilen muss die Unterdeckbahn mind. 15 cm hochgezogen werden.

Der sd-Wert hat

O    < 0,3 m

O    > 0,3 m zu betragen.


1 m²
……….
……….

1.1.9. Unterspannbahn
O    überlappt verfalzt

O    verschweißt / verklebt / nahtgesichert

O    naht- und perforationsgesichert

Fabrikat ____________________________ oder gleichwertig,

angebotenes Fabrikat ________________________________

Unterspannbahn mit bis zu 400 mm Höhenüberdeckung (Werksangabe beachten) liefern und aufbringen.

An aufgehenden Bauteilen muss die Unterspannbahn mind. 15 cm hochgezogen werden.

Der sd-Wert hat

O    < 0,3 m

O    > 0,3 m zu betragen.


1 m²
……….
……….

1.1.10. Unterdach, wasserdicht
(eventuell in Verbindung mit Vordeckung)

bestehend aus einer Lage

O    Bitumenschweißbahn G 200 S4

Fabrikat ____________________________ oder gleichwertig,

angebotenes Fabrikat ________________________________

O    Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE PV 200 S5

Fabrikat ____________________________ oder gleichwertig,

angebotenes Fabrikat ________________________________

O    hochpolymerer Dachbahn

Fabrikat ____________________________ oder gleichwertig,

angebotenes Fabrikat ________________________________

unter der Überdeckung mit korrosionsgeschützten Dachpappstiften ____ / ____ verdeckt vernagelt und in der Höhen- sowie Seitenüberdeckung homogen verschweißt.

Das Unterdach wird über die trapezförmige Konterlattung geführt.

Das Unterdach muss an allen aufgehenden Bauteilen mind. 15 cm hochgeführt werden.


1 m²
……….
……….

1.1.11. Unterdach, regensicher
(eventuell in Verbindung mit Unterdeckung)

O   im Trauf-Schneefangbereich
ca. ______ m hoch

O   im Bereich der Aufschieblinge
ca. ______ m hoch

O   im Bereich der gesamten Dachfläche

bestehend aus einer Lage

O    Bitumenschweißbahn G 200 S4

Fabrikat ____________________________ oder gleichwertig,

angebotenes Fabrikat ________________________________

O    Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE PV 200 S5

Fabrikat ____________________________ oder gleichwertig,

angebotenes Fabrikat ________________________________

unter der Überdeckung mit korrosionsgeschützten Dachpappstiften ____ / ____ verdeckt vernagelt und in der Höhen- sowie Seitenüberdeckung homogen verschweißt.

Die Konterlattung liegt offen auf der Schweißbahn.

Das Unterdach muss an allen aufgehenden Bauteilen mind. 15 cm hochgeführt werden.


1 m²
……….
……….

1.1.12. Rückseitiger Anschluss an aufgehende Bauteile – Wasserabweiser aus
O   hochreißfester Schalungsbahn
Zuschnitt ca. ______ cm

O   Bitumenschweißbahn G 200 S4
Zuschnitt ca. ______ cm

O   2-fach gekantetem Blech
Zuschnitt ca. ______ cm

liefern und anbringen hinter

O   Wohnraumfenstern

O   Dachfenstern

O   Sanitärentlüftern

O   Kaminen

O   ____________________


1 m
……….
……….

1.1.13. Blecheinklebearbeiten
Schleppstreifen aus

O   Glasvlies

O   Glasgewebe

armierter Bitumendachbahn __________

Stärke __________ mm als Verstärkung

O   im Übergang Schalung/Tropfblech verlegen

O   an eventuell aufgehenden Bauteilen

auf der Schalung mechanisch befestigen. Vorgesehener Klebebereich am Blech muss mit bituminöser Voranstrichemulsion 1 x gestrichen werden. Etwaige Dehnungsausgleiche müssen fachgerecht abgedichtet werden.


1 m
……….
……….

1.1.14. Konterlattung
Liefern und Aufbringen,

Zuordnung der Sortierklassen nach DIN 4047-1 zu Festigkeitsklassen nach DIN EN 338 Güteklassen S 10 / C 24, Holzschutz nach DIN 68800-1 und Merkblatt für Holz und Holzwerkstoffe in den FR des DDH

mit einem Lattenquerschnitt von

O   30/50 mm

O   24/48 mm, 2 x

O   40/60 mm

O   40/80 mm

O   30/50 mm, 2 x

O   40/100 mm

O   60/60 mm

O   ____/____/____ mm trapezförmig

Sparrenabstand ca. __________ cm
Befestigung mit Verbindungsmitteln, die einen Korrosionsschutz von mind. 12 µm (Fe/Zn-Verzinkung) besitzen.


1 m²
……….
……….

1.1.15. Traglattung
für die nachstehende Flachdachpfannenabdeckung, Dachneigung __________ °, bestehend aus Nadelholz
Zuordnung der Sortierklassen nach DIN 4047-1 zu Festigkeitsklassen nach DIN EN 338 Güteklassen S 10 / C 24, Holzschutz nach DIN 68800-1 und Merkblatt für Holz und Holzwerkstoffe in den FR des DDH. Befestigung mit Verbindungsmitteln, die einen Korrosionsschutz von mind. 12 µm (Fe/Zn-Verzinkung) besitzen.
mit einem Lattenquerschnitt von

O   30/50 mm

O   40/60 mm

liefern und winkelrecht auf der bauseitigen Holzunterkonstruktion befestigen.
Sparrenabstand ca. __________ cm


1 m²
……….
……….

1.1.16. Traglattung für Sattel-Gauben
für die nachstehende Flachdachpfannenabdeckung, Dachneigung __________ °, bestehend aus Nadelholz, Gefährdungsklasse 0,

Sortierklasse nach DIN 4047-1 S 10,

mit einem Lattenquerschnitt von

O   30/50 mm

O   40/60 mm

liefern und winkelrecht mit korrosionsgeschützten Drahtstiften auf der bauseitigen Holzunterkonstruktion befestigen.

Sparrenabstand ca. __________ cm

à   Stück ca. __________ m²


1 m²
……….
……….

1.1.17. Traglattung für Walm-Gauben
für die nachstehende Flachdachpfannenabdeckung, Dachneigung __________ °, bestehend aus Nadelholz, Gefährdungsklasse 0,

Sortierklasse nach DIN 4047-1 S 10,

mit einem Lattenquerschnitt von

O   30/50 mm

O   40/60 mm

liefern und winkelrecht mit korrosionsgeschützten Drahtstiften auf der bauseitigen Holzunterkonstruktion befestigen.

Sparrenabstand ca. __________ cm

à   Stück ca. __________ m²


1 m²
……….
……….

1.1.18. Traglattung für Schlepp-Gauben
für die nachstehende Flachdachpfannenabdeckung, Dachneigung __________ °, bestehend aus Nadelholz, Gefährdungsklasse 0,

Sortierklasse nach DIN 4047-1 S 10,

mit einem Lattenquerschnitt von

O   30/50 mm

O   40/60 mm

liefern und winkelrecht mit korrosionsgeschützten Drahtstiften auf der bauseitigen Holzunterkonstruktion befestigen.

Sparrenabstand ca. __________ cm

à   Stück ca. __________ m²


1 m²
……….
……….
1.1.19. Traglattung für Kleinflächen
für die nachstehende Flachdachpfannenabdeckung, Dachneigung __________ °, bestehend aus Nadelholz, Gefährdungsklasse 0,

Sortierklasse nach DIN 4047-1 S 10,

mit einem Lattenquerschnitt von

O   30/50 mm

O   40/60 mm

liefern und winkelrecht mit korrosionsgeschützten Drahtstiften auf der bauseitigen Holzunterkonstruktion befestigen.

Sparrenabstand ca. __________ cm

à   Stück ca. __________ m²


1 m²
……….
……….
1.1.20. Ortgangausbildung mit Ortgangbrettern


Gehobelt nach DIN 68 365 Güteklasse I, imprägniert nach DIN 68 800,

eindecken mit

O   stehendem Windbrett 30/180, überstehend,


 korrosionsgeschützt befestigt und Eindeckung mit


 innenliegender Ortgangrinne (durch Spengler eingebaut).

O   stehendem Windbrett 30/180 und liegendem Windbrett 24/180,


 korrosionsgeschützt befestigt.

O   Zahnleiste 30/180 unter der Lattung angesetzt,


 welche vom Ortgangziegel (Pos. ___) überdeckt wird.


1 m
……….
……….
1.1.21. Kehllattung
Einpassen und zuschneiden der Lattung auf Gehrung,

einschließlich Materialverschnitt.


1 m
……….
……….
1.1.22. Gratlattung
Einpassen und zuschneiden der Lattung auf Gehrung,

einschließlich Materialverschnitt.


1 m
……….
……….

1.1.23. Traufbohlen
liefern und montieren

Zuordnung der Sortierklassen nach DIN 4047-1 zu Festigkeitsklassen nach DIN EN 338 Güteklassen S 10 / C 24, Holzschutz nach DIN 68800-1 und Merkblatt für Holz und Holzwerkstoffe in den FR des DDH. Befestigung mit Verbindungsmitteln, die einen Korrosionsschutz von mind. 12 µm (Fe/Zn-Verzinkung) besitzen.

mit 

O   trapezförmigem Querschnitt


in einer vorderen Höhe von ca. ______ mm,


einer hinteren Höhe von ca. ______ mm und einer


Bohlenbreite von ca. ______ mm liefern, aufbringen

O   geradem Querschnitt und auf die Konterlattung aufgesetztem Keil,


in einer Höhe von ca. ______ mm und einer


Bohlenbreite von ca. ______ mm liefern und auf Keile ____/____ aufbringen.

1 m
……….
……….

1.1.24. Trauflatte
O   Stehende Latte

O   Doppellatte

O   Dreifachlatte

aus Nadelholz DIN 68 365 der Güteklasse _______

im Querschnitt wie die vorstehende Traglattung.

Die Befestigung hat durch korrosionsgeschützte Drahtstifte, Länge ______ zu erfolgen.


1 m
……….
……….

1.1.25. Gratlatte
Gratlatte fachgerecht nach Werksvorschrift aufbringen.

O   für gemörtelten Grat

O   für Trockenfirst auf Gratlattenhaltern,

einschließlich aller Nebenarbeiten und Materialverschnitt.


1 m
……….
……….

1.1.26. Firstlatte
Firstlatte fachgerecht nach Werksvorschrift aufbringen.

O   für gemörtelten, sturmgesicherten First

O   für Trockenfirst auf Firstlattenhaltern,

einschließlich aller Nebenarbeiten und Materialverschnitt.


1 m
……….
……….



1.1 Schalung und Lattung
……….
1.2. Dacheindeckung
1.2.1. „RÖBEN BARI“ Flachdachziegel
nach DIN EN 1304 mit doppelter Kopf- und Seitenverfalzung,

Lattweite 33,0 – 36,0 cm, Deckbreite 22,5 cm

Regeldachneigung 22°, mit geprüfter Regeneintragssicherheit

in der Farbe ________________________________

Komplett einschließlich Liefern und Aufbringen.


1 m²
……….
……….
1.2.2. „RÖBEN BARI“ 2/3 Ziegel
passend zu oben genanntem Flächenziegel


1 m²
……….
……….

1.2.3. „RÖBEN BARI“ Ortgangziegel rechts
passend zu oben genanntem Flächenziegel

Sämtliche Pfannen am Ortgang sind gemäß den Fachregeln zu befestigen.


1 m
……….
……….
1.2.4. „RÖBEN BARI“ Ortgangziegel links
passend zu oben genanntem Flächenziegel

Sämtliche Pfannen am Ortgang sind gemäß den Fachregeln zu befestigen.


1 m
……….
……….
1.2.5. „RÖBEN BARI“ Doppelkremper
passend zu oben genanntem Flächenziegel

Sämtliche Pfannen am Ortgang sind gemäß den Fachregeln zu befestigen.

1 m
……….
……….
1.2.6. „RÖBEN BARI“ Flachdachziegel

Gauben-Dacheindeckung
passend zur vorstehenden Dachneigung, jedoch für
O   Satteldach-Gaube

O   Walmdach-Gaube

O   Trapez-Gaube

O   Schlepp-Gaube

O   Dreiecks-Gaube

Eindecken der einzelnen Gaube Stück/m² ______,
einschließlich aller Nebenarbeiten wie z. B. eindecken / 

herstellen erforderlicher Anschlüsse / Übergänge zum Hauptdach.


1 m²
……….
……….
1.2.7. „RÖBEN BARI“ Pultdachziegel
passend zu oben genanntem Flächenziegel

O   90°
O   70°
Pultdachziegel zur vorstehenden Deckung eindecken.

Pultdachziegel müssen, wie Ortgangziegel, zusätzlich befestigt werden.

1 m
……….
……….
1.2.8. „RÖBEN BARI“ Pult-Ortgangziegel rechts

passend zu oben genanntem Flächenziegel

O   90°
O   70°
Pultdachziegel zur vorstehenden Deckung eindecken.

Pultdachziegel müssen, wie Ortgangziegel, zusätzlich befestigt werden.


1 Stück
……….
……….
1.2.9. „RÖBEN BARI“ Pult-Ortgangziegel links

passend zu oben genanntem Flächenziegel

O   90°
O   70°
Pultdachziegel zur vorstehenden Deckung eindecken.

Pultdachziegel müssen, wie Ortgangziegel, zusätzlich befestigt werden.


1 Stück
……….
……….
1.2.10. „RÖBEN BARI“ Pult-Doppelkremper

passend zu oben genanntem Flächenziegel

O   90°
O   70°
Pultdachziegel zur vorstehenden Deckung eindecken.

Pultdachziegel müssen, wie Ortgangziegel, zusätzlich befestigt werden.


1 Stück
……….
……….
1.2.11. „RÖBEN BARI“ Knickziegel

Knickziegel und sonstige etwaig benötigte Knickortgangziegel

passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung eindecken.

Knickziegel müssen, wie Ortgangziegel, zusätzlich befestigt werden.


1 m
……….
……….
1.2.12. „RÖBEN BARI“ Mansardziegel

Mansardziegel und sonstige etwaig benötigte Mansardortgangziegel

passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung eindecken.

Mansardziegel müssen, wie Ortgangziegel, zusätzlich befestigt werden.


1 m
……….
……….
1.2.13. „RÖBEN BARI“ Ton-Entlüfter
passend zu oben genanntem Flächenziegel,
Lüftungsquerschnitt nach Fachregeln an Grat und First nach Angabe einsetzen.


1 Stück
……….
……….
1.2.14. „RÖBEN BARI“ Ton-Dunstrohr
O   100
O   125

O   150

mit unterseitigem Anschlussschlauch
passend zu oben genanntem Flächenziegel,
einbauen oder anschließen, einschließlich aller Ausschnitte in
Schalung und Unterbahn.


1 Stück
……….
……….
1.2.15. „RÖBEN BARI“ Ton-Antennenziegel
mit Antennendurchgangsmanschette,
passend zu oben genanntem Flächenziegel,
fachgerecht einbauen oder anschließen, einschließlich aller Ausschnitte

in Lattung, Schalung oder Unterspannbahn.


1 Stück
……….
……….
1.2.16. „RÖBEN BARI“ Ton-Solar-Durchgangsziegel
zur Durchführung von Solarthermieanschlüssen, Ø 30/50/70 mm,
passend zu oben genanntem Flächenziegel,

fachgerecht einbauen oder anschließen, einschließlich aller Ausschnitte

in Lattung, Schalung oder Unterspannbahn.


1 Stück
……….
……….
1.2.17. „RÖBEN First“
O   „Kleeblatt“
O   „Konisch“

O   „Sargdeckel“

O   „Sargdeckel breit“
First aufbringen und mit passenden Firstklammern befestigen


1 m
……….
……….
1.2.18. „RÖBEN Zierfirstplatte Anfang“ 
O   „Kleeblatt“
O   „Konisch“

an oben genannten First anbringen und befestigen


1 Stück
……….
……….

1.2.19. „RÖBEN Zierfirstplatte Ende“ 
O   „Kleeblatt“
O   „Konisch“

an oben genannten First anbringen und befestigen


1 Stück
……….
……….

1.2.20. „RÖBEN Gradanfänger“ 
O   „Kleeblatt“
O   „Konisch“

an oben genannten First anbringen und befestigen


1 Stück
……….
……….

1.2.21. „RÖBEN Walmkappe“ 
O   „Kleeblatt“
O   „Konisch“

an oben genannten First anbringen und befestigen


1 Stück
……….
……….
1.2.22. „RÖBEN BARI“ PVC Sanitärlüfter DN 100
mit Flexschlauch, passend in Form an vorstehende Deckung

fachgerecht einbauen oder anschließen,

einschließlich aller Ausschnitte in Schalung und Unterbahn.


1 Stück
……….
……….
1.2.23. „RÖBEN BARI“ PVC-Antennenpfanne
mit Antennendurchgangsmanschette,
passend zu oben genanntem Flächenziegel,
fachgerecht einbauen oder anschließen, einschließlich aller Ausschnitte

in Lattung, Schalung oder Unterspannbahn.


1 Stück
……….
……….
1.2.24. „RÖBEN BARI“ Sicherheitstrittpfanne
farblich beschichtet, geprüft nach DIN,

liefern und gemäß Herstellervorschrift und DIN 18160-5

in vorstehende Deckung einbauen


1 Stück
……….
……….

1.2.25. „RÖBEN BARI“ Standrost 800 mm
farblich beschichtet, geprüft nach DIN,

liefern und gemäß Herstellervorschrift und DIN 18160-5

in vorstehende Deckung einbauen


1 Stück
……….
……….
1.2.26. „RÖBEN BARI“ Schneefangpfanne
farblich beschichtet, geprüft nach DIN,

in vorstehende Deckung einbauen


1 Stück
……….
……….
1.2.27. „RÖBEN BARI“ Schneefanggitter
300x20cm, farblich beschichtet

liefern und an oben genannte Schneefangpfanne montieren


1 Stück
……….
……….
1.2.28. „RÖBEN BARI“ PVC Solarträgerpfanne
für die Aufdachmontage

farblich beschichtet, geprüft nach DIN,

in vorstehende Deckung einbauen


1 Stück
……….
……….
1.2.29. „RÖBEN BARI“ Acryl Lichtpfanne
in vorstehende Deckung einbauen


1 Stück
……….
……….
1.2.30. „RÖBEN BARI“ PVC Abgaskalotte
O   DN100
O   DN150

passend zu oben genanntem Flächenziegel,
fachgerecht einbauen oder anschließen, einschließlich aller Ausschnitte

in Lattung, Schalung oder Unterspannbahn.

farblich beschichtet, geprüft nach DIN,

in vorstehende Deckung einbauen


1 Stück
……….
……….
1.2.31. Andeckarbeiten
an vom Spengler eingesetzte Einfassungen.
Abgemessen werden alle Anschlussseiten.

O   Kamineinfassungen

O   Dunstrohreinfassungen

O   Antenneneinfassungen

O   Wandanschlüsse

O   ______________________

Die Ausführungen der Andeckarbeiten erfolgt fachgerecht

inkl. Aller möglichen Nebenarbeiten, wie z. B. Anhängen,
Einschneiden etc., jedoch keine Doppelwulstziegel


1 m
……….
……….

1.2.32. Kehlausbildung offen
Blechkehle beidseitig fachgerecht eindecken

und die Ausspitzer korrosionsgeschützt befestigen.


1 m
……….
……….

1.2.33. Kaltengobe
Streichen von Schnittkanten im Bereich von Kehlen,

Anschlüssen, Fenstern etc.

Bestelleinheit 0,5 Liter

1 Liter
……….
……….

1.2.34. Brandmauer-Überbrückungen
durch beidseitiges Abschneiden der an der Mauer anlaufenden 

Traglattung und Aufdübeln von verzinkten Stahlblechwinkeln,

1,38 mm stark, ca. 10 cm Zuschnitt, 2 Metalldübel M 6.
An den beiden Schmalseiten sind die Dachziegel in einem

Streifen 30 cm breit mit Kalt-Zementmörtel auf zu mörteln.

Breite des Schutzstreifens im Beton 1,28 m, Länge der

Stahlblechwinkel rund 1,7 m, Mörtelbett 2 x 30 cm.

Abgerechnet wird das Längenmaß der Brandmauer.


1 m
……….
……….

1.2.35. Traufenschutzband
10 cm Höhe (in 5 m Rollen)

liefern und montieren


1 m
……….
……….

1.2.36. Traufenlüfterkamm
Kunststoff, 1 m lang

liefern und montieren


1 m
……….
……….

1.2.37. Windsogsicherung gemäß FR

1 m²
……….
……….

1.2.38. Trockengrat-Rollenlüfterband
angebotenes Fabrikat

einschließlich Beischroten mit Firstziegel __________


1 m
……….
……….

1.2.39. Trockenfirst
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben

mit Firstziegel __________ auf die in Pos. … ausgeschriebene

Firstanschlussausbildung aufbringen und mit passenden

Firstklammern befestigen.


1 Stück
……….
……….

1.2.40. Wohnraumdachfenster
Fabrikat ______________________________ oder gleichwertig,

angebotenes Fabrikat ______________________________

Größe _______/______ cm

Details______________

liefern und fachgerecht in die vorstehende Deckung einsetzen

einschließlich Herstellen aller nötigen Ausschnitte in der Unterkonstruktion.

Ein Einbau von Wechseln ist

O   erforderlich

O   nicht erforderlich


1 Stück
……….
……….



1.2 Dacheindeckung
……….

1.3. Stundenlohnarbeiten
Die Ausführung von Stundenlohnarbeiten hat sich der Auftragnehmer von der Bauleitung schriftlich anweisen zu lassen. Die Anweisung wird in 2-facher Fertigung ausgestellt und ist der Bauleitung bei der Unterzeichnung der Stundenlohnzettel vorzulegen.

Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen:

1. Name des Auftragnehmers (Firma)

2. Bezeichnung, Ort und Lage der Baustelle

3. Anzahl, Name und genaue Berufsbezeichnung der im Stundenlohn beschäftigten Arbeitnehmer; die von diesen am Tag geleistete Gesamtstundenzahl.

4. Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten

5. Menge oder Gewicht und Art etwaiger Zulieferungen, wie Material 

6. Benutzung von Maschinen

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind täglich der Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen.
Zuschläge für Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeiten werden nur auf besondere Anweisung der Bauleitung bezahlt. Ein Anspruch auf die Stundenlohnarbeiten durch den Auftragnehmer besteht nicht.

Bei den Stundenlohnarbeiten werden Aufsichts-, Ausfall- und Wartungsstunden nicht vergütet.

Die besonderen Leistungen umfassen nicht vorhersehbare, jedoch erforderliche ergänzende Arbeiten zur Erstellung und den Betrieb der einzelnen Anlagenteile.
Die Ausführung dieser Leistungen ist jeweils vor Beginn mit der Bauleitung gemeinsam festzulegen.


Für die Ausführung von Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten, die nur auf schriftliche Anweisung ausgeführt werden dürfen, gelten folgende Verrechnungssätze einschließlich Auslösung und Fahrtkosten (ohne Mehrwertsteuer)
1.3.1. Meister

1 Stunde
……….
……….

1.3.2. Geselle A

1 Stunde
……….
……….

1.3.3. Geselle B

1 Stunde
……….
……….

1.3.4. Helfer

1 Stunde
……….
……….

1.3.5. Auszubildender

1 Stunde
……….
……….



1.3 Stundenlohnarbeiten
……….



1    Dachdeckungsarbeiten
……….

Zusammenstellung



angebotene Summe
geprüfte Summe



            €
            €

1.1
Schalung und Lattung
……………..
……………..
1.2
Dacheindeckung
……………..
……………..
1.3
Stundenlohnarbeiten
……………..
……………..
1
Dachdeckungsarbeiten
……………..
……………..


__________
__________


Summe
……………..
……………..

zuzüglich Mehrwertsteuer 19 %
……………..
……………..


__________
__________


Gesamtsumme
……………..
……………..


==========
==========

Erklärung:
Der Unternehmer verpflichtet sich, die Leistung zu den von ihm im Leistungsverzeichnis angegebenen Preisen und unter den dem Angebot zugrunde gelegten Bedingungen durchzuführen.

Dem Unterzeichneten sind alle Vertragsunterlagen bekannt. Er hat sich an Ort und Stelle über die genauen Arbeitsbedingungen informiert und diese ohne Widerspruch hingenommen.

Der Unternehmer erklärt, dass er an keiner Preisabsprache teilgenommen hat.

…………………………
…………………………
………………………………..

(Ort)

(Datum)
(Unterschrift Bieter)

Inhaltsverzeichnis
1
Dachdeckungsarbeiten
5
1.1
Schalung und Lattung
5
1.2
Dacheindeckung
13
1.3
Stundenlohnarbeiten
20
Seite 23

